参数

- 医用射线防护服

- 防护材料

- 1 .原材料由进口乳胶与高目数金属粉。

2. 满足铅当量≥0.5mmpb。

- 3. 面料采用E-PTFE医用高分子材料，抗菌，抗静电，防水，防污，抗菌。

- 3.采用ComfortTM内衬布，抑菌功能达到99%以上，抗菌率可达到80%以上复合高分子隔离膜，防止因铅衣老化核心金属粉流离。

4.针距1cm≤3个针眼，最大限度减少针眼，提高防护能力。

5.铅衣尺码男款：L,XL,XXL,XXXL；女款:L,XL,XXL,XXXL；或者可以量身定做。

6. 铅衣款式分体/连体可选，半袖/无袖可选。

7. 半袖为固定袖/可拆卸可选，并且可拆卸袖子不透射线。

8 .上衣插扣为磁吸式，穿戴更便捷。

9 .可激光定制姓名铭牌。

- 防辐射围领

1.前面采用四层≥0.125mmp，超轻超柔超薄防护材料组合成≥0.5mmpb，背面采用二层≥0.125mmpb组合≥0.25mmpb，柔软性好，金属粉分布均匀，单片厚度为≥0.45mm ±0.01mm。

2. 防护能力强，耐氧化。

3. 无包边设计，针眼减少，防护效果更好。

- 4.面料采用E-PTFE医用高分子材料，抗菌，抗静电，防水，防污，抗菌。

- 5. 采用ComfortTM内衬布，抑菌功能达到99%以上，抗菌率可达到80%以上复合高分子隔离膜，防止因铅衣老化核心金属粉流离。

6. 针距1cm≤3个针眼，最大限度减少针眼，提高防护能力。

7.均码或者可以量身定做。

8.后方粘和方式为魔术贴粘贴式/磁吸式。

9. 内置针眼覆盖层长度：总长≥12cmm

10. 内置加固设计，提供证明质检报告。

11.可定制激光姓名铭牌。

防辐射帽

1. 前面采用四层≥0.125mmp，超轻超柔超薄防护材料组合成≥0.5mmpb，背面采用两层≥0.125mmpb组合≥0.25mmpb，柔软性好，金属粉分布均匀，单片厚度为≥0.45mm ±0.01。

2. 四周环绕式防护，整体重量轻便，帽皮可拆卸，清洗更便捷。

- 3.面料采用E-PTFE医用高分子材料，抗菌，抗静电，防水，防污，抗菌。

- 4.采用ComfortTM内衬布，抑菌功能达到99%以上，抗菌率可达到80%以上复合高分子隔离膜，防止因铅衣老化核心金属粉流离。

5. 针距1cm≤3个针眼，最大限度减少针眼，提高防护能力。

- 6. 均码或者可以量身定做。

- 7. 后方系带式设计，可根据头围调节大小。

- 8.内置拆卸定位，方便装卸，不易滑动。

9. 可定制激光姓名铭牌。

10.质保期≥3年