参数

关节镜：

1.工作直径：φ4、φ2.7

2.工作长度：155mm

- 视向角：≥30°

- 视场角：≥105°

5.设计光学工作距d0：10mm
6.视场中心角分辨力：3.55C/(°)

7.有效景深范围:3~100mm

双阀镜鞘：

- 镜鞘与内镜管、闭孔器、穿刺针配合良好，关节镜进出镜鞘自如，不得有卡滞现象。

- 2.鞘套锁卡定位安全，可靠。

- 3.水阀密封性能良好，用水压法检测，在1min内渗水不超过5滴。

- 4.器械焊接部位应牢固，焊缝应平整，不得有虚焊、脱焊、堆焊的等现象。器械表面应光滑，平直，不得有明显的碰伤和划痕。

- 5.器械应有良好的耐腐蚀性能，应符合YY/T 0149-2006中5.4b的规定。

6.质保期≥2年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供关节镜、双阀镜鞘配件）。

7.须与医院现有主机匹配。